| 监控设备采购明细及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |  | 报价单价 | 金额 |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 1.支持≥200万像素星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3.焦距及视场角: 2.8 mm@ F1.6，水平视场角：≥107.1°，垂直视场角：≥57°，对角线视场角：≥127.6° 4 mm@ F1.6，水平视场角：≥87.3°，垂直视场角：≥46.3°，对角线视场角：≥104.2° 6 mm@ F1.6，水平视场角：≥52.7°，垂直视场角：≥30.3°，对角线视场角：≥60.1° 8 mm@ F1.6，水平视场角：≥40.9°，垂直视场角：≥22.5°，对角线视场角：≥47.4° 4.调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° 5.宽动态范围: ≥120 dB 6.视频压缩标准: 主码流：H.265/ H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 7.最大图像尺寸:不小于 1920 × 1080 8.存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 9.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 11.供电方式: DC：12V±25%；PoE：802.3af 12.电源接口类型: Φ5.5 mm圆口 13.电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max；PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10 A，5.5 W Max 14.补光: 最远可达30米 | 个 | 49 | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 2 | 存储主机(含硬盘) | 1.不少于36盘位磁盘阵列，1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口，1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，4U机架式36盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB） 2.内含不少于36块8T企业级硬盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式 3.网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 个 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 3 | 网络交换机 | 1.轻网管，提供不少于16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 2.支持IEEE 802.3at/af标准 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 4.支持iVMS-4200客户端管理 5.支持云管APP管理 6.支持安防网络拓扑管理、端口管理 7.支持远程升级 8.支持8芯供电 9.支持最远250 m传输 10.支持红口保障 11.支持6 KV防浪涌（PoE口） 12.支持PoE输出功率管理 13.百兆网络接入设计 14.线速转发，存储转发交换方式 15.坚固式高强度金属外壳 | 台 | 7 | 华为、锐捷、海康威视、 |  |  |  |
| 4 | 光模块 | 千兆单模（含单模千兆光纤跳线） 支持接入现有交换机系统 | 个 | 14 | 华三、华为、锐捷 |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽网络线 | 六类非屏蔽双绞线 4对芯线对数，每芯带有彩色编码护套,十字架每线对分隔,五种线缆颜色，23 AWG实芯裸铜导体芯线,铜芯直径：≥0.57mm,带宽：≥250MHz | 米 | 4500 | 飞讯、爱谱华顿、AMP |  |  |  |
| 6 | 线管敷设 | 国标，PVC25（概算） | 米 | 3000 | 国产 |  |  |  |
| 监控平台升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控平台授权 | 平台之前已授权500个通道接入，目前已接入458路监控，升级为800个通道接入 | 台 | 300 | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |