外网虚拟化平台升级扩容参数说明

项目概述：

本次拟新增2台服务器、2台存储交换机、1套存储系统、1台接入交换机；扩容旧有3台服务器的HBA卡；相关的系统集成服务。

集成服务包括3台旧服务器的HBA卡升级，1套存储的资源分配，所有设备的网络配置，设备的带外管理配置，所有服务器虚拟化和群集配置、外网应用系统的迁移等。

项目包含内容：

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 新增2台服务器，并实现虚拟化资源的群集配置 | 3年保修 |
| 2 | 存储交换机 | 新增2台存储交换机，每台至少8口16GB的许可 | 3年保修 |
| 3 | 虚拟化存储 | 新增1套存储，用于外网业务虚拟化存储。 将新增的存储在线添加到虚拟化的存储池中。 | 3年保修 |
| 4 | 服务器配件升级 | 3台旧服务器增加HBA卡，并实现SAN环境接入 | 3年保修 |
| 5 | 接入交换机 | 1台48个全千兆口， 4个千兆SFP | 3年保修 |
| 6 | 虚拟化平台软件 | 4个CPU的VMware ESXi 7.0的软件许可 | 3年服务 |
| 7 | 系统集成 | 对所有采购的软硬件设备提供系统集成服务 包括但不限于2台虚拟化服务器群集配置、3台旧服务器的HBA卡升级和虚拟化群集配置、1套存储的资源分配工作、旧外网应用系统的迁移和资源优化等工作，提供系统集成所需的所有辅助材料。 | 3年保修 |

设备招标要求：

品目1-虚拟化服务器【数量2台】

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★整体要求 | 国际知名品牌，2U机架式，2019年第三季度全球市场X86服务器出货量前三名【需提供IDC报告】 |
| 2 | ★CPU | 本次配置2颗英特尔至强银牌 4214 2.2G, 12C/24T,。 |
| 3 | ★内存 | 支持≧24个DIMM 插槽，支持配置≧12根NVDIMM 持久内存， 本次配置内存≧512GB（16x32G 2666MT/s）。 |
| 4 | 硬盘 | 支持配置≥8块2.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘。 本次配置2块600G 10K SAS硬盘。 |
| 5 | RAID卡 | 配置2G 缓存raid 卡，支持配置≥8GB高速缓存，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，Raid配置高性能锂电池保护。 |
| 6 | 启动盘 | 支持配置≥2块 240G M.2 专用启动盘，支持RAID1（镜像）功能； |
| 7 | PCI-E | 支持≥8个 PCI-E 3.0插槽。支持≥3个内部全宽300W或者≥6个内部半宽半高的150W GPU。 |
| 8 | HBA卡 | 配置2张单端口16Gb光纤HBA卡 |
| 9 | 网卡 | 本次配置集成4个千兆以太网卡，支持failover，load balance。 |
| 10 | 电源 | 配置1+1冗余750W高效热拔插冗余电源。 |
| 11 | 导轨套件 | 配置理线架和滑动导轨。 |
| 12 | 虚拟化支持 | 支持主板集成双SD冗余虚拟化卡，单块SD卡最大支持64G，支持Raid1，可用于部署虚拟化，可安装虚拟化软件提高整体性能。 |
| 13 | SDS软件 | 提供与服务器同一品牌的SDS软件，提供4TB可用容量，支持SMB/NFS/iSCSI协议，提供HTML5 GUI界面、读缓存功能、异步复制功能、快照功能等。 |
| 14 | 设备管理 | 1） 前面板配备液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息；支持近场通信功能，进行零接触式配置部署。 2） 支持配置本地WIFI和蓝牙方式管理技术实现手持移动端管理。 3） 提供服务器同品牌的原厂性能分析软件，支持无代理远程运行，支持分析CPU、内存、IOPS、带宽等性能指标【需提供官方彩页或官网截图】 |
| 15 | 远程管理 | 远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作（包括开、关机，鼠标键盘操作），安装管理服务器更加简单；带免费管理软件，使用统一的管理界面，支持IPv6。 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
| 16 | ★设备保修 | 提供原厂商3年7X24X4现场和备件服务；提供专用800报修电话；配备原厂专属技术客户经理，对紧急报修进行协调和报修跟踪；提供每年2次的设备巡检服务，每季度提供设备运行状况检查及性能建议。 |

品目2-存储交换机【数量2套】

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换机端口 | 总端口数量>=24口存储光纤交换机 |
| 2 | ★激活端口 | 激活端口数量>=8口， |
| 3 | ★端口模块和数量 | 配置16GB SFP短波模块数量>=8个； |
| 4 | 端口要求 | 端口能实现4Gbps、8Gbps、16Gbps速度自适应； 端口能实现FC-SW、FC-AL协议的自适应； |
| 5 | 交换机管理 | 提供实时网络拓扑图形化管理； 支持SNMPv3、Telnet、GUI界面，支持SSH安全访问管理； |
| 6 | 保修服务 | 提供硬件3年7×24小时原厂免费保修服务。 |

品目3-虚拟化存储【数量1套】

| 序号 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★控制器 | 统一数据存储系统，全冗余模块化结构，无单点故障，SAN控制器必须采用双活高可用架构架构。本期配置支持在现有控制器及接口配置下，不额外增加任何硬件及软件组件实现NAS功能及FC-SAN、iSCSI、VVOL功能。 控制器数量≥2个；每控制器CPU采用Intel处理器，总CPU数量不少于2颗，存储控制器采用Intel 六核处理器，主频≥1.6GHz。 控制器采用ACTIVE/ACTIVE架构。 |
| 2 | ★缓存 | 配置物理缓存≥48GB；（SAN读写专用缓存，非SSD模拟、闪存扩展卡，NAS等其他扩展方式，不含CONTROL CACHE及数据压缩服务用缓存），存储掉电后将具备缓存保护机制，确保数据不丢失； 支持固态硬盘作为扩展缓存功能，最大支持扩展缓存≥800GB，可同时用作读和写缓存，支持二级缓存的在线扩展整理功能； |
| 3 | 主机接口 | 配置≥4个16Gb FC光纤通道主机端口， 配置≥4个1/10Gbps以太网电口主机接口； 配置NAS、FC、iSCSI、VVOL等存储协议，后期使用无需额外付费。 配置≥4个12Gb四通道SAS磁盘接口； |
| 4 | ★硬盘配置 | 配置≥25块1.8TB 10K 2.5寸SAS硬盘； |
| 5 | 磁盘扩展能力 | 最大可以扩容的硬盘数量≥150块； 必须支持以下硬盘类型： 15000转SAS硬盘： 600G； 10000转SAS硬盘： 600G、1.2TB、1.8TB； 7200转SAS硬盘：2TB/4TB/6TB； 企业级闪存硬盘：200、400、800GB、1.6TB、3.2TB。 |
| 6 | RAID支持 | 支持RAID 0/1，5，6等多种raid类型； 支持主动性热备盘技术，支持硬盘预拷贝技术,提前发现故障盘，主动迁移故障盘数据，规避系统降级的风险； |
| 7 | 管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理；支持基于角色的管理；为不同的管理人员分配对应的管理权限； |
| 8 | 虚拟资源调配功能 | 配置本地照功能，可对相应时间点快照进行回滚来快速恢复数据。 配置虚拟资源调配功能，可以根据业务系统实际所需要的容量分配存储空间，提高存储空间利用率。 配置基于同系列存储之间的块级、文件级复制功能软件授权，实现容灾架构，支持远程容灾复制一键同步、一键Failover/Failback容灾存储切换功能。 配置VVOL功能特性，虚拟化层面直接与存储进行交互，简化虚拟化存储管理配置阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据，并提供性能分析。 |
| 9 | 存储自动分层功能 | 配置存储数据自动分层功能，配置二级缓存软件及授权； |
| 10 | ★连续数据保护功能 | 支持基于存储控制器的连续数据保护功能，不用在主机上安装任何软件。可以实现每一时刻的I/O数据复制，发生故障时可回滚到故障前任意时刻的数据并启动应用。 |
| 11 | 虚拟化支持 | 支持VAAI/VASA API接口协议，要求能够对Vmware或者Hyper-v进行涉及到存储的管理和监控，可以在存储管理界面，Vmware或者Hyper-V的图形界面中查看存储空间使用率和性能，查看虚机到存储的链接特性，以及规划存储空间。 与VMware深度整合：支持通过vSphere client发起对任意虚机的保护，可通过vCenter管理所有保护虚机，策略及恢复，无需额外界面及软件。 |
| 12 | 虚拟化数据连续性保护要求 | 支持从VMware ESXi主机上直接捕获对需要保护VM虚机的写I/O数据，可以捕获并记录单个VM虚机每一个写I/O操作，当虚拟机需要恢复时，用户可从任意时间点中选择，使虚拟机能够基于以前的事务快速地从任一时间点恢复。 |
| 13 | 存储数据迁移功能 | 配置异构存储之间基于存储控制器的数据迁移功能，数据复制支持推和拉两种方式。 |
| 14 | ★数据压缩消重功能 | 配置数据块级重复数据消除、压缩的功能，提高存储空间利用率 |
| 15 | 存储QoS功能 | 配置存储QoS能力，支持基于应用程序的服务级别管理，可根据应用重要性调整优先级别管理磁盘存储资源（响应时间、带宽、吞吐量等）。 支持基于存储控制器的连续数据保护功能，不用在主机上安装任何软件。可以实现每一时刻的I/O数据复制，发生故障时可回滚到故障前任意时刻的数据并启动应用。 |
| 16 | 保修和服务 | 提供原厂工程师安装调试服务。提供所投硬件及软件产品提供3年7×24小时上门保修维护和升级服务，7×24小时在线电话支持服务，4小时响应支持服务。 |

品目4-服务器配件-HBA卡【数量6张】

| 编号 | 指标项 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器配件-HBA卡 | 6张单端口16Gb光纤HBA卡 | 保修3年 |

品目5-接入交换机【数量1台】

| 编号 | 指标项 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口 | 48个10/100/1000BaseT，4个千兆SFP | 保修3年 |
| 2 | 包转发率 | 不少于132Mpps |  |
| 3 | VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |  |
| 4 | IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ |  |
| 5 | MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |  |
| 6 | 管理和维护 | 智能iStack堆叠（业务口实现） 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON |  |

品目6-虚拟化平台软件【数量1批】

| 编号 | 指标项 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化平台软件 | VMware vSphere ESXi 7.0，4CPU，3年服务 | 保修3年 |

品目7-系统集成服务【数量1项】

| 编号 | 指标项 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务 | 所有新购硬件设备均为3年7*24的原厂保修服务 |  |
| 2 | ★集成服务 | 对所有的硬件设备提供系统集成服务，包含但不限于： - 外网区域的网络整改和优化 - 对2台虚拟化服务器进行虚拟化的群集配置； - 对3台旧服务器升级HBA卡，并进行群集配置； - 将原有虚拟化存储的资源通过新的存储网络迁移到新的存储资源上；实现虚拟化资源的整合和优化； - 提供虚拟化存储的在线扩容服务，满足虚拟化集群配置的要求，在线无缝的扩容存储器的空间； - 提供3年7*24的系统集成现场维护服务。 |  |
| 3 | 辅助材料和其他费用 | 系统集成服务中包含本项目所有项目实施的辅助耗材和其他实施费用，如光纤跳线、网络跳线、以及由于数据迁移引起的第三方应用厂商的协调工作等。 |  |