| 安装地点 |  |  | 厦门市海沧医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  | 1台 |
| 主要参数: |  |  |  |
| 1 | 产品名称: | 小机房救援电梯 |  |
| 2 | 产品型号: | 18人 |  |
| 3 | 额定速度: | 1.0m/s |  |
| 4 | 额定载重: | 1350 kg |  |
| 5 | 停站层数: | 4/4/4 |  |
| 6 | 基 站: | 1F |  |
| 7 | 轿厢尺寸:CW×CD | 宽1300mm*长2300mm*高2400mm |  |
| 8 | 井道尺寸:HW×HD | 2200mm*3900mm |  |
|  | 开门尺寸 | 1100mm*2100mm |  |
| 9 | 顶层高度: | 4400mm |  |
| 10 | 底坑深度: | 1550mm |  |
| 11 | 开门方式: | 旁开门 |  |
| 12 | 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |  |
| 13 | 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |  |
| 14 | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |  |
| 15 | 轿厢地板 | 标准 |  |
| 16 | 轿厢吊顶（天花） | 标准 |  |
| 17 | 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |  |
| 18 | 层楼召唤箱 | 发纹不锈钢 |  |
| 19 | 轿厢轿门 | 发纹不锈钢 |  |
| 20 | 层门 | 发纹不锈钢 |  |
| 21 | 门套 | 小门套 |  |
| 22 | 门保护系统 | 光幕保护 |  |
| 23 | 门系统: | 进口变频门机 |  |
| 24 | 控制系统 | 双32位微机控制，VVVF变频控制 |  |
| 25 | 曳引机 | 高效永磁同步曳引机(碟式马达） |  |
| 26 | 电源: | 拖动电源：交流380伏,三相, 50赫 |  |
|  |  | 照明电源：交流 220伏,单相,50赫 |  |
| 27 | 备注： | 配置电梯专用无滴水空调 每层电梯层门配置智能刷卡功能 |  |