厦门市海沧医院西侧停车场两层集装箱的紧急网络布线需求

为适应上级对新盖发热门诊的要求，此次本院加盖的西侧停车场两层集装箱需做紧急网络布线：共涉及网络信息点内网24个，外网24个，电话点位24个，监控点位8个。需要含管、线、交换机、22U机柜（含相关机柜内部辅件）、监控摄像头、多模光纤、单模光纤和布明线。

具体要求如下：

- 网络点位：内外网点位各配置1台千兆交换机（内网：24电口+4光口*1台，外网：24电口+4光口*1台，同时配套光纤模块），上行通过多模光纤连接到高压氧仓的2楼走廊机柜。网络交换机配置业务实现与原内外网络系统架构无缝对接；综合布线千兆链路均采用六类非屏蔽布线系统，采用结构化、模块化的RJ45插座可实现内、外网络互跳，标识清晰信息点测试合格通过率100%。

- 监控点位：配置1台POE交换机，上行通过单模光纤光口连接到2号楼2楼弱电机房，其下需连接8个枪型摄像头。

- 电话点位：布线直通2号楼2楼弱电机房电信接入设备（ONU）端汇聚接入或者食堂电信接入设备（ONU）端汇聚接入。

- 需现场地勘明确详细需求，提供图纸和清单报价，其中含安装调试、配件及税费等有关费用，提供三年的工程质保服务，工程保修要求1小时内电话报修响应，3小时内现场响应。曾被我院列入黑名单的施工承包单位本次投标无效。

- 本次紧急布线需在5个日历日左右完工。

| 1 | 网络交换机 | 2台华为S5720-28P-LI-AC | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps。24个千兆电口，4个千兆SFP。 2、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K。 3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持Smart link。 4、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 5、支持RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥4K。 6、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计。 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持IP/Port/MAC的绑定功能。 8、支持CPU防攻击；支持DHCP Snooping、源地址认证SAVI等安全特性。 9、支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份。 10、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 11、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 12、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 光模块 | 4个eSFP-GE-SX-MM850 | 千兆多模 |
| 3 | 网络机柜 | 1个22U | 600*600*1200 |
| 4 | 六类非屏蔽网络线 | 约2400米 | 标准：符合TIA/EIA 568B国际标准 |
| 5 | 网络模块 | 48个 | 六类非屏蔽网络模块，拔插次数大于1000次 |
| 6 | 网络面板 | 24个 | 双口网络面板 |
| 7 | 24口配线架（内外网） | 2个 | 24口六类模块化非屏蔽配线架 内含24个六类非屏蔽模块，拔插次数大于1000次 |
| 8 | 多模光纤 | 150米 | 12芯室内多模光纤 |
| 9 | 光纤配线架 | 2个 | 6口光纤配线架(含所有配件）含熔接盘；含12个耦合器，灵活的连接器面板，可选SC，ST，FC或LC型耦合器，适用于单模和多模。（暂定采用LC型） |
| 10 | 多模光纤跳线 | 10条 | 多模光纤尾纤连接器采用高密度陶瓷芯，采用高密度的连接方式，3m。 |
| 11 | 单模光缆 | 250米 | 4芯以上，国标与视频监控系统合用 |
| 12 | 光纤熔接盒 | 1套 | 国标，4口SC光纤熔接盒(含所有配套的配件、附件） |
| 13 | 16口电话光纤收发器 | 2个 | 国标 |
| 14 | 电话线 | 4芯，600米 | 无氧铜线径0.5mm |
| 15 | 电话模块 | 24个 | 语音电话模块，拔插次数大于1000次 |
| 16 | 电话面板 | 24个 | 国标 |
| 17 | 理线架 | 4个 | 1U单面水平理线器 |
| 18 | 辅材 | 若干、国标 | 办公区内采用明敷线槽、86线盒等 |
| 19 | 室内网络摄像机 | 8个枪型摄像头 | 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 20 | POE交换机 | 1台POE交换机 | 轻网管百兆交换机（其上行通过单模光纤光口连接到2号楼2楼弱电机房，其下需连接8个枪型摄像头） |
| 21 | 其他 | 若干数量 | 其他施工中需补充的内容 |