附件

厦门市海沧医院物联网智能手表参数要求

- 报名公司资质等要求

- 可以提供商标受理通知书，注册申请时间须满6个月。

- 至少符合但不仅限于“ISO27001、ISO27701、国家信息安全三级认证、欧盟GDPR”的认证。

- 拥有智能可穿戴设备算法的专利和芯片自主研发能力。

- 自有品牌与三甲医院合作过慢性阻塞性肺疾病项目，有自主开发的数据开放平台和数据对接能力。

- 能按照项目要求的到货时效要求到货，在5个工作日内到货。

- 具备成熟的客服体系，有400/800客服热线，且服务时间至少要覆盖法定工作日，能及时处理手表故障等问题；有完善的售后服务系统，提供原厂维保，所有设备维保至少1年或更长。

- 可以配备2-3人专门负责跟进项目相关需求和处理应急事件。

- 功能要求

- 屏幕尺寸≥1.43英寸 TFT-LCD；

- 有光学传感器/加速度传感器/地磁传感器/陀螺仪；

- 防水等级≥5ATM ，能够满足生活防水且支持游泳；

- 支持Android5.0、iOS10.0及以上系统；支持无线蓝牙5.0通信模式；

- 续航日常使用达到9天以上；

- 有心率、血氧、呼吸率、睡眠、运动、个人运动机能指数（PAI）监测功能。有实时心率、全天心率、心率不齐监测；夜间血氧监测饱和度监测；睡眠检测功能，包括睡眠总时长、深睡、及浅睡时长；计步功能可以设定步数目标，有达标提醒；

- 有健康功能，支持体征数值智能分析，具备数值解读、健康评估或异常情况预警功能，如全天心律不齐检测、异常心搏提醒；有提醒功能，包括久坐提醒、通知提醒（来电、短信、APP）；

- 手表至少符合但不仅限于“SRRC、RoHS、防水”的认证，计步功能已通过SGS算法认证并可以提供报告；

- 心率不齐监测功能已通过三甲医院临床验证；

10.有对应的医生管理平台，医生可以在平台添加或者删除患者，可以记录患者基本信息，可以实时查看手表监测的运动、睡眠、心率、血氧、个人运动机能指数（PAI）等数据；平台有数据同步提醒功能，当患者未及时同步数据时，可以通过短信、电话提醒患者同步数据；有异常数据提醒功能，医生可以为患者设置低心率、高心率、最大心率，当患者心率低于/高于设定值，医生平台会收到异常事件提醒；随访任务提醒功能，到期可以提醒医生进行随访；平台有初步的统计功能，可以展示入组人数，每天活跃人数，性别分布和年龄分布等信息；

11.手表监测数据可以和厦门市医疗大数据中心、厦门市卫健委慢阻肺管理系统对接。