附件-

厦门市海沧医院

内网服务器存储扩容项目参数

虚拟化资源

现有内网虚拟化环境的主机资源和存储资源都很紧张，无法满足后续的业务系统对虚拟化的需求。

其中主机资源的使用已经趋于饱和，主机的CPU和内存使用率均超过了85%，而且HA资源中也满足不了虚拟机的高可用的保障。现有的存储系统的可用空间已经很少了，剩余空间总共不足2TB空间，部分存储已经出现了超容量使用的阈值告警，对存储的性能有一定的影响。

为了满足后续业务系统对硬件资源的需求，拟增加一套存储（可用容量为32TB），用于现有虚拟化的存储扩容；同时拟增加2台服务器，用于扩充虚拟化的HA资源，满足医院未来3年内的业务系统对硬件资源的需求。

新增的服务器和存储的配置情况。

| 序号 | 设备类型 | 主要配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 2CPU/512GB内存/2*600GB/2*16GHBA/2*PWR | 2台，5年保修 |
| 2 | 存储 | 双控制器/缓存128GB/25个1.8TB/4个16GB端口 | 1套，5年保修 |
| 3 | 存储交换机 升级扩容 | 端口扩容（增加8个端口的许可+8个16GB模块） | 2台 |

新增服务器和新增存储设备的参数要求。

| 项目 | 服务子项 | 简要说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虚拟化服务器 | 服务器 | 新增2台服务器， CPU：2个Intel Xeon 4214 内存：512G（16*32GB） 硬盘：2*600G/15K RAID卡：支持RAID5，带2GB缓存 网卡：4*1GB HBA卡：2*单口16G 电源：2*PWR 管理卡：企业级管理口 保修：5年原厂保修 操作系统：2*VMware ESXi Server 8.0/Per CPU | 2台 |
| 虚拟化存储 | 新增存储设备 | 新增1套存储，32TB可用容量。 控制器：双控制器，双控128GB缓存， 硬盘：配置25个1.8TB 10K硬盘, 接口：4个16GB的前端接口， 电源：2个电源 软件：配置数据块级重复数据消除、压缩的功能，提高存储空间利用率。 支持基于存储控制器的连续数据保护功能，不用在主机上安装任何软件。可以实现每一时刻的I/O数据复制，发生故障时可回滚到故障前任意时刻的数据并启动应用。配置存储间实现同步或异步容灾；提供基于数据块和文件级的远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；本次需要配置同步/异步远程复制软件许可；文件级异步复制可实现最大1对4扇出和级联模式，文件级同步可进行自动故障切换功能。本次需配置基于Redirect-on-Write技术快照及克隆功能，且数据压缩卷需要支持快照，复制，每个阵列的快照数量≥1000个；本次需配满系统所配容量的该功能许可。 保修：现场安装服务，5年原厂保修。 | 1套 |
| 交换机扩容 | 存储交换机扩容 | 每台存储交换机激活8个端口许可， 新增8个16GB的光纤模块 5年保修和技术支持服务 | 2套 |
| 集成 服务 | 系统集成 | 1)服务器资源的扩容 2)存储资源的扩容 3)VMware HA配置的更新 4)日常设备的维护和巡检 5)提供所有的辅助材料，如光纤跳线、网络跳线等。 6)提供5年7*12*4H现场技术支持服务 | 1项 |