厦门市海沧医院网络安全建设2023年项目（防火墙、网闸）

一、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网闸 | 具体参数要求如下 （包含网络搬迁、割接） | 2台 |
| 3 | 防火墙 | 具体参数要求如下 （包含网络搬迁、割接） | 2台 |

- 技术参数及要求

- （一）网闸

- ▲标准2U机架式设备;内端机9个千兆电口、1个控制口、2个USB接口、3个扩展槽；外端机9个千兆电口、1个控制口、2个USB接口、3个扩展槽；整机可支持≥66个千兆接口；网络吞吐≥1.8Gbps；最大并发连接数: 300,000;无用户数限制。

- 采用2+1系统架构即由内网单元、外网单元及安全数据交换单元三个物理部件组成。

- 支持访问控制，对象包括：源地址、目标地址、应用、时间、并发数等；支持内容关键字、文件类型过滤；支持病毒检测功能。

- 支持设备配置的导入、导出、备份还原功能；支持自动备份功能，会自动备份配置并上传到服务器。

- 支持ping、traceroute、telnet、抓包等工具方便排查故障。

- 具有完整的审计日志：系统日志、管理日志、访问日志、攻击日志、内容过滤日志、文件交换日志、数据库交换日志；日志支持SYSLOG外传。

- ▲设备支持透明、代理、路由、WEB代理工作模式，可设定安全通道的传输方向。（提供截图）

- ▲设备内置各类常用应用支持模块，内置的应用至少包含HTTP、SSL、FTP、POP3、SMTP、FTP、SMB、MYSQL、SQL、ORACLE；可根据应用协议的命令、动作、参数进行控制；支持自定义应用，支持应用组，支持根据应用启停日志记录功能。（提供界面截图）

- ▲内置视频交换功能，支持平台级联和视频点播两种模式；支持海康、华为、华三、大华、公安一所、科达等多个视频厂商；可根据视频信令进行控制（提供产品功能界面截图）。

- 设备自身支持数据库应用同步功能，无需另装同步软件；支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流数据库的同步，支持国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步。

- ▲支持数据库应用代理访问，支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库；可根据SQL命令进行控制，如不允许DELETE等。（提供界面截图）

- 设备自身支持文件同步功能，无需另装同步软件；支持单、双向同步；支持文件类型过滤；支持同步备份功能。

- 支持工业应用协议交换，支持的协议至少包含MODUS、OPC、DNP3、S7等，对这些协议能进行应用指令控制，而并非只是开放端口，如只能读取，不能写入。

- 支持根据时间模式配置交换策略，时间模式支持指定时间、指定星期，指定日期范围。

- 支持双机热备；支持网口负载均衡，具有负载、主备等多种算法。

- 包含≥6年硬件维保服务。

- 提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，1小时内网络安全事件现场应急技术支撑，备用机服务。

（二）防火墙

1.	▲标准机架式1U设备，实配：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，千兆电口≥2, SSL VPN并发数实配100；需提供权威第三方测试报告证明。（检测报告应标识CMA或者CNAS）；

2.	▲满足国产化要求，设备关键CPU芯片支持国产化，需提供权威第三方测试报告证明（检测报告应标识CMA或者CNAS）。

3.	防火墙吞吐量≥7Gbps，IPS吞吐量≥2.2Gbps，防火墙最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万。

4.	支持千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2。

5.	▲为简化策略配置以及节省安全策略条目数，支持一条安全策略中同时配置IPv4和IPv6地址，如采用两条安全策略中分别配置IPv4和IPv6地址。

6.	▲支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿，需提供设备功能截图或官网截图证明。

7.	为保证设备运维便捷性，支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令，需提供设备功能截图或官网截图证明。

8.	为满足后续IPv6的演进，设备需支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道，需提供设备功能截图或官网截图证明。

9.	支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断。

10.	支持可识别应用层协议数量≥6000种。

11.	支持BFD链路检测，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换，需提供设备功能截图或官网截图证明。

12.	支持与沙箱联动，根据沙箱检测结果联动防火墙阻断未知APT攻击。需提供设备功能截图或官网截图证明。

13.	支持自动根据IP地址识别内部资产，支持呈现资产的风险状态，提供资产遭受的攻击事件在攻击链各阶段的分布统计数据，并对资产快速做出处置。提供设备功能截图或官网截图证明。

14.	支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。

15.	▲当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内。

16.	实配硬盘≥240G，IPS防护授权≥6年，AV病毒防护授权≥6年，URL远程查询升级功能≥6年，六年原厂维保服务（维保包含现场硬件更换7×10×ND）。

- 关于原厂全保、售后、资质等要求

1.为保障本项目的建设及维保响应及时性的服务水平，供应商最好是注册在厦门或在厦门设置有分公司，需提供营业执照复印件。同时提供近3年内的厦门医疗行业相关的项目案例。

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）★本次报价的所有设备原厂全保质保期为6年，自验收合格之日起计算，质保期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

2. ★供应商负责前期现场技术勘查，需包含网闸、防火墙设备的搬迁、割接等工作、实施进度计划, 供应商需在供货方案与安装调试方案中列明并形成书面解决文案。所有设备需要按照医院要求进行安装，并现场在原由的系统内进行联动调试，保证提供设备无缝对接正常运行。

3. ★供应商的设计解决方案应契合原系统架构，新增的网络设备等需能对接兼容原设备的品牌。

4.★供应商公司资质需至少具备以下8个证书中的4个（越多越好）：

①质量管理体系认证

②环境管理体系认证

③信息安全管理体系认证证书

④信息技术服务管理体系认证证书

⑤电子与智能化工程专业承包资质证书

⑥信息技术服务标准认证ITSS二级及以上资质

⑦CCRC信息安全集成服务三级及以上资质

⑧涉密信息系统集成资质证书

5.★供应商员工资质需至少具备以下4类证书中的2个（越多越好）：

①项目经理：信息系统项目管理师认证或PMP项目管理师证书；

②技术负责人：华为HCIE或华三H3CIE或思科CCIE或锐捷RCIE认证；

③实施工程师：ITSS服务工程师或网络工程师或弱电工程师；

④网络安全设备维护人员：注册信息安全工程师(CISP)证书；