  - 厦门医学院附属海沧医院区域检验信息系统技术参数

- 项目建设清单

| 序号 | 类型 | 系统 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 区域检验平台 | 1套 |
| 2 |  | 社区（卫生院）检验信息系统 | 6套 |

- 区域检验平台技术要求

1、区域检验平台基本要求

区域检验数据中心采用web api 提供独立、低耦合、可靠的服务， 所有医疗机构需要将标本信息、报告信息、质控信息通过web api 服务上传到区域检验数据中心进行存储；数据中心通过这些数据将对外提供标本外送条码查询、各机构标本TAT统计信息、报告互查、统计等服务。

A、标本信息互认：

由于各个医疗机构的检验信息系统建设的情况不同，医疗机构之间的标本信息是互相不能识别的，所以上传后需要数据中心对数据进行适配转换；通过这些信息，机构与机构之间的外送标本信息能共享，能随时跟踪到标本的检验状态。

B、检验结果信息互通：

通过检验报告信息上传，能实现各个医疗机构检验报告互查，给病人就诊转诊提供了方便；通过这些信息，区域检验数据中心也可以提供对应的一些统计服务。

- 检验标本及报告在区域内流转大屏监控管理。

- 支持同一患者在厦门市海沧医院及海沧区各社区（卫生院）的检验报告，在各机构自助报告机可以统一打印，并同步状态。

- 数据存储设计

数据存储使用集中存储的方式,海沧医院、基层医疗服务机构的所

有条码数据集中存储在区域检验交互平台，其中包括详细的条码信息与操

作记录。这种存储机制要求各医疗机构到中心数据库的带宽、安全性及稳

定性等高，而且这种存储方式具有一个机构的标本条码，任意机构数据随时共享的优势，但需要有一定的基础设施投入来实现。

3、检验条码号分配管理
      各医疗机构的每个标本的检验条码数据产生时，都由区域检验交互平台统一分配条码号,条码号由两部分组成,医院标识与条码流水号(如001000000018) ,医院标识代表每个医疗机构,每个条码号唯一，从条码号标识中即可识别为各医疗机构的检验标本。
4、字典数据管理
     区域检验交互中心将建立一套规范标准的条码字典，各医疗服务机构都对该字典互通互认，各机构可采用统一的条码字典，各机构检验条码系统都必须与区域检验交互平台的条码字典进行对照，以保证上传到数据中心的条码能被任意机构识别,字典包括机构字典、科室字典、人员字典、医嘱项目（检验项目编码、检验项目名称、标本类别、采集容器、采集量、所属专业组、合并码等）字典等,各机构可通过接口实现字典数据的实交互与共享。   
5、检验条码数据管理
    条码数据包括两部分数据,条码主表与条码明细,条码主索引中存储每个条码的病人信息与公共信息，条码明细表中存储条码所包含的检验信息与采集信息，各医疗服务机构的检验条码系统将生成的条码数据上传到区域检验交互平台, 根据实际情况各机构可以另存一份在本地,但要求数据中心的条码数据为最新的实时数据，为了保证数据的查询速度,一般条码数据将做定时转移操作,已经完成的检验标本将在三个月后转移到备份数据库中,永久保存。
6、检验报告自动搜索与查询
    因各医疗服务机构之间的检验标本可以相互外送检验，外送的标本发报告后存在外送机构的LIS系统数据库中，为了方便检验人员查询外送标本的检验报告单，条码数据平台可根据条码送检的机构标识，自动查询外送标本的检验报告单，并根据权限提供报告打印的功能。
7、手工条码管理
     检验条码数据平台提供手工输入检验数据产生条码的功能，包括录入病人基本信息与检验项目等相关信息，系统将录入的数据保存在区域检验交互平台，并提供条码查询与打印的功能,手工输入的条码在区域检验交互平台存相关记录时，系统可根据输入的机构标识码与病人ID自动检索病人相关信息,减轻手工输入的工作量。

8、平台查询统计服务
  支持通过权限控制平台界面查询各机构所有条码基本信息，条码状态、流程以及报告结果信息和报告pdf预览打印；
   支持统计各医疗服务机构的外送项目工作量，报告工作量及基本TAT数据显示；

9、数据接口服务
  各医疗服务机构通过数据终端接口与区域检验交互平台进行实时交互, 包括条码的上传与下载,数据接口服务为标准开放式接口,支持 与任何系统进行连接,数据中心为每个机构提供数据终端接口,各医疗服务机构通过数据终端接口进行数据的交互,数据的安全管理由数据安全中心网关控制,数据终端接口遵循HL7协议标准,各系统通过该标准接口可以实现数据的上传与下载,数据终端接口由数据中心控制开放。
  包括的数据接口服务如下：
（1）条码号分配接口服务
    各医疗服务机构的条码号获取接口,各机构的每个标本的条码号都由区域检验交互平台分配,区域检验交互平台根据用户的请求，效验用户权限，根据请求机构标识分配唯一的条码号。
（2）条码数据上传接口服务
    各医疗服务机构的条码系统将生成好的条码数据上传到区域检验交互平台,接口服务中包含上传条码主索引和条码明细两部分数据,所有数据都必须符合接口数据规范，数据安全网关对上传数据进行正确性、安全性检查，检查通过的条码数据将由提交到区域检验交互平台存储,检查未通过的数据将返回失败信息。
（3）条码数据查询接口服务
  各医疗服务机构等可请求查询条码数据，查询条件可包含机构标识、日期范围条码号、科室、检验项目等，查询请求将通过数据安全网关进行授权验证、正确性、安全性检查等，检查通过接口服务将查询数据进行加密后返回,检查未通过的请求将返回失败信息,此服务可应用于条码打印、条码扫描、仪器双向查询等 。

（4）检验条码数据删除接口服务
     各医疗服务机构等可对已经提交的数据进行删除请求，根据条码的状态进行授权操作，一般用户无权限进行删除，数据安全网关对用户请求和数据条码状态进行检查，检查通过后可以执行删除，未通过后将返回失败信息，并且在条码日志中记录请求操作。

（5）条码数据更新接口服务
   各医疗服务机构等可对已经提交的数据进行状态更新。

（6）报告获取接口服务
   各医疗服务机构可以选择是由平台推送还是主动获取相关报告数据，报告pdf提供服务地址，由各机构选择是否下载。

（7）报告取消接口服务
   支持通过接口服务反审报告，并支持填写反审原因。

（8）危急值接口服务
    提供推送危急值推送及反馈接口。

- 社区（卫生院）检验信息系统技术要求

一）检验申请

1、支持医生、护士或检验人员录入检验申请单。

2、支持与基卫信息系统的联网，可将基卫信息系统中的检验医嘱信息转为检验申请单。

3、支持根据录入的检验项目，软件自动判定样本类型、数量等进行合管。

4、支持收费后形成可打印的多种形式的检验申请单，比如标签、条形码。

5、对已确认的申请不能取消，可授权解除。

二）样本采集

1、支持门诊、住院多场景采集模式。

2、支持血液标本与非血液标本不同采集确认模式。

3、支持样本采集时注意事项等采集信息核对。

4、可记录采样者、采样日期、采样时间样本描述等。

三）样本收取

1、工友可通过PC端收取标本。

2、待收取标本数量、科室信息工友可查询。

3、已采集未收取的标本有超时报警，达到设定的时间系统可提示护理站工作人员督促工友及时收取标本。

4、护理站可查询该护理站标本状态，标本打印、标本采集、标本收取、标本送达、标本签收等各环节的操作时间、操作人、操作地点等信息。

四）样本送达

1、工友可通过PC端送达标本。

2、标本送达有两种模式，（1）单方面送达模式：工友通过扫描送达窗口定位码及标本条码，确定送达即可；（2）面对面送达模式：工友通过扫描工友身份牌、扫描定位码、扫描标本完成送达工作，然后再扫描接收实验室工作人员身份标识，及完成标本送达与标本签收工作，这样操作不需要实验室工作人员再次签收。

五）样本签收

1、可按照条形码或一组数字从HIS中获得病人信息及检验项目。

2、系统可自动接收标本并根据检验项目的不同自动分配标本。

3、在样本核收的同时可与HIS系统联网，核对样本是否收费。

4、受到标本可以自动打印清单。（可汇总分部门打印清单）

5、可记录拒收样本理由并通知申请者。

六）样本检验

1、支持双向通讯，计算机不仅自动接受仪器检测结果，还能向仪器发送检验任务。

2、支持全键盘操作、修改检验结果，包括单个和成批方式，同时写入日志系统。

3、支持撤消审定检验报告方式，同时写入日志系统。

4、支持自动生成计算项目，判定结果高低状态，标示结果异常状态。

5、支持区别常规报告、急诊报告、打印报告、未打印报告。

6、支持标本登记自动分配仪器及样本号。

7、支持标本检验状态分类管理，通过不同颜色或者图形显示标本登记、上机、报告、打印及检验结果是否完整等。

8、支持复查标本记录管理，复查结果与原始结果变化比较。

9、支持同一项目与历史结果的比较，并形成趋势图。

10、支持同一患者相关检验结果的查询与比较。

11、支持糖耐量结果手工合并处理。

12、支持大屏监控样本超时状态，并通过报警提示检验医生及时处理检验标本。

七）报告审核

1、可以单个报告审核，也可以批量报告审核。

2、能自动进行当前数据与历史数据比较，可能用图形显示。对可能有矛盾的结果自动进行提示，并可设置参数的范围。

3、可以按设定规则自动审定检验结果。

4、可根据不同年龄性别自动调用不同的参考值，无此项者按缺省值。

5、结果一旦审核确认后即不能进行修改，只有授权者才可修改，并且修改自动写入日志系统。

6、支持班内外代理审核功能。

八）微生物全过程管理

1、系统对微生物标本实验过程深化管理，包含：标本接种、标本培养、鉴定 及药敏、涂片管理、生理化学管理、预报告提示等。

2、系统根据字典设置，将不同的检验项目和不同的标本类型，自动的选择需要打印的条码和培养基。

3、系统会根据不同的血培养项目，弹框提示需要输入的是那些需氧瓶和厌氧瓶的条码，方便仪器对接。

4、细菌培养记录过程中，当出现阳性结果系统立即提示，提醒科室人员立即处理。

5、系统根据字典设置，在选择细菌时，系统自动给出细菌形态特征与结构提示。

6、在药敏鉴定处，当选择不同的抗生素时系统将给出细菌用药的提示。

7、系统根据设置的知识库，在完成细菌鉴定药敏后，根据结果系统自动调取专家评语。

8、若标本已经做过同型的细菌，则可以继承标本的历史结果，复制到当前待发结果中。

9、系统可根据抗生素的折点，自动判定细菌是敏感、耐药、中介。

10、涂片试验可以连接显微镜截取图形，也可以读取图形文件。

九）报告发布

1、能自动向相关科室通过网络发送常规、急诊检验报告。

2、能自动将异常检验结果通过网络发回申请科室工作站。

3、能单个或成批打印检验报告，以人工方式传递。

4、能通过网络向病人、护士或医师发布报告。

十）室内、室间质控功能

1、实现自动接收仪器的质控结果。

2、实现自动绘制质控图、标示结果失控或在控状态并打印输出。

3、实现自动判断仪器的失控或在控状态，并给操作者提示。

4、实现半定量质控图自动绘制、标示结果失控或在控状态并打印输出。

5、实现定性质控预期字典等设置，并自动绘制质控图、标示结果失控或在控状态并打印输出。

十一）细菌数据分析系统

1、完全符合微生物实验室的工作流程。

2、建立对MIC和抑菌圈的结果报告。

3、符合WHO标准的微生物统计，具体包括某细菌的分布率、耐药率、检出率等的统计表和统计图，涂片阳性检出率及细菌培养统计表等。

4、提供对细菌数据的基本分析可以打印直方图和散点图。

5、具备完善准确的微生物字典库（包括中英文对照可以自由互相切换）。

6、手工录入微生物检验结果快速、方便、准确。

7、符合WHO标准的微生物实验室质控系统。

十二 ）检验危急值管理

1、根据医务部危急值管理要求设定检验项目的危急值参考值等信息。

2、危急值通报：临床工作站客户端通过声音报警提醒医护人员；

3、危急值反馈机制：检验科审核危急值项目同时将危急值信息推送给临床，如果设定时间临床未处理危急值，系统通过报警提醒检验科医生电话督促临床接收及处置危急值信息。

4、危急值的处理机制分为接收和处置两种，护士只有接收权限，医生有接收及处置两会中权限。

十三）查询功能

1、可按住院号、姓名、性别、年龄、科别、病区、病房、病床、检验医师、检验项目等条件进行单个或组合查询。

2、可按单项条件快速查询。

3、可按多项条件组和复杂查询。

十四）统计分析

1、具有按照多种条件统计检验样本量。

2、具有按照多种条件统计检验工作量。

3、具有分析检验结果的多种方式。

4、具有分类统计的功能，如分类统计体检业务，临床业务。

5、具有分类统计的功能，如按项目分类统计。

6、具有按机构统计各项目工作量功能。

十五）酶标测定分析模块

1、快速实现酶标测定值的阴阳判定、乙肝二对半结果的合并、临床意义分析和异常模式的自动报警。可固定酶标仪扫板读数方式（参数设定），指定人员才可改动。

十六）权限管理功能

1、具备日志管理功能，可记录每个进入系统人员的操作内容。

2、具备多层权限控制，不同组、不同检验人员拥有不同的操作口令。

3、具备多种权限管理，不同的用户可以设置不同的操作权力。

4、具备每个机构字典和业务数据按机构ID隔离。

十七）系统集成

1、实现与厦门市基卫信息系统无缝对接，获取基卫信息系统的医嘱信息，然后将检验报告信息回传给基卫信息系统。

2、承诺涉及与厦门市基卫信息系统及医院在用医院信息系统（包含但不限于以下：HIS系统、LIS、集成平台等）与本项目建设内容产生的系统改造、对接等费用均已包含在本项目总价中，甲方不再为此支付任何费用。