厦门市海沧医院

PACS影像存储升级项目

采购需求

- 项目说明

为应对我院未来3-5年的业务发展需要，拟对我院现有PACS系统的影像存储进行升级，新增一套影像存储系统，同时利旧整合原有旧影像存储硬件，构建一套统一的存储管理平台，满足未来对块存储、文件存储、对象存储、大数据服务的使用需求。具体项目内容如下。

| 序号 | 设备类型 | 主要配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新影像存储服务器 | 2CPU/128GB内存/裸容量160TB/2*电源 4个千兆网络+4个万兆光纤网络，提供660TB的软件许可授权（功能包含块、文件、对象、大数据），5年原厂7*24的软硬件保修。 | 一套 （3个节点） |
| 2 | 万兆网络交换机 | 24口万兆光纤交换机， 每台配置8个万兆多模模块，5年原厂7*24的保修 | 2台 |
| 4 | 集成服务 | - 在新影像分布式存储搭建完成后，对旧影像存储的数据进行全量在线迁移到新存储上，并确认业务正常使用。 - 在旧影像数据迁移完成后，对旧影像存储进行整合重构，利旧原有硬件（3个节点，每节点配置为：2CPU/64GB内存/15*4TB硬盘/2*电源/4个千兆网卡/2个万兆光纤网卡），在对原有硬件进行必要的硬件升级后，安装新的存储系统软件，实现统一平台管理。利旧的存储系统单独构建一个存储池。 - 将原有旧影像数据从新影像存储系统回迁到利旧硬件的新存储池上。 - 系统集成商对整个项目提供日常使用的维护服务，提供每周一次的系统运行状况的巡检，提供5年7*24*1小时的现场服务。 | 利旧硬件进行新存储系统构建时，提供必要的硬件升级服务，包含不限于对内存、缓存盘、其他辅助材料等备件。 |

- 配置清单

| 序号 | 项目 | 具体描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式 存储 | 本次采购3个节点以满足基本分布式存储要求，每个节点具体要求如下 CPU：2颗主频不少于2.1GHz/12-Core/18MB/120W， 内存：4条32GB DDR4 3200内存， Raid卡：LSI 3008； 硬盘1-系统： 2块480GB SATA SSD，DWPD≥1 硬盘2-数据： 10块16000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm硬盘，西数或者希捷 硬盘3-缓存： 2块NVMe SSD 读写混合型 MU 1.6TB U.2 接口 DWPD≥3 硬盘4-云数据： 1块NVMe SSD 读写混合型 MU 1.6TB U.2 接口 DWPD≥3 硬盘5-索引： 1块960GB SATA SSD DWPD≥3 网卡1-光纤：2*2口万兆光口（含多模光模块） 网卡2-电口：4口千兆电口 风扇：N+1个冗余系统风扇； 电源：2个900W，支持1+1冗余电源； 管理口： 集成BMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性， 1个10/100Mbps RJ45管理网口； 其他： 2U机架式，含导轨，无DVD； 保修： 5年原厂硬件保修服务，5年硬盘不返还服务。 许可： 220TB 分布式存储软件许可，5年原厂保修服务。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 网络 交换机 | 24口万兆交换机， L3以太网交换机，支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus和2个40G QSFP Plus接口，含两个电源；5年7x24原厂保修；含 8 个万兆多模块 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 集成服务 | 1-新分布式存储部署； 2-旧影像数据的在线迁移到新的分布式存储上； 3-旧影像分布式存储改造（含内存、缓存盘、辅助材料等）； 4-将新分布式存储上的旧影像数据回迁到旧影像存储设备上； 5-集成商提供5年运维服务，每周一次的巡检，7*24*1小时现场服务。 | 项 | 1 |  |  |

- 选型分析表

| 序号 | 评估项目 | 描述 | 响应情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌影响力 | IDC排名 | 排名第几 |  |
|  |  | Gartner | 有入围、无入围 |  |
|  |  | 医疗行业 | 客户名称 |  |
| 2 | 系统架构 | 软硬件解耦 | 是否支持异构硬件 |  |
|  |  | 文件系统在线扩容 | 是否支持按池扩容 |  |
|  |  | 存储服务统一平台 | 是否支持块、文件、对象、大数据 |  |
|  |  | 一池多芯支持 | 是否支持国产、x86的CPU混搭 |  |
|  |  | 智能IO过滤 | 具体描述 |  |
| 3 | 软件授权方式（注1） | 按裸容量授权 | 是否支持 |  |
|  |  | 按节点授权 | 是否支持 |  |
|  |  | 按年服务订阅 | 是否支持 |  |
| 4 | 可靠性 | 数据容错，EC/副本 | 是否支持不同数据池的不同容错机制 |  |
|  |  | 多故障域情况 | 是否支持节点、机柜、数据中心级故障域 |  |
|  |  | 在线实时读写数据 做CRC校验 | 是否支持 |  |
|  |  | 双活容灾 | 是否支持块、文件、对象的 双活和容灾 |  |
| 5 | 性能 | 小文件处理机制 | 具体描述 |  |
|  |  | 大文件处理机制 | 具体描述 |  |
|  |  | 读写缓存（注2） | 具体描述 |  |
|  |  | 其他优点性能描述 | 具体描述 |  |
| 6 | 协议支持 | 块存储 | 是否支持 |  |
|  |  | 文件存储 | 是否支持 |  |
|  |  | 对象存储 | 是否支持 |  |
|  |  | 大数据服务 | 是否支持 |  |
| 7 | 存储管理 | 配额：容量和文件数量 | 是否支持 |  |
|  |  | WORM | 是否支持 |  |
|  |  | QOS 限速 | 是否支持 |  |
|  |  | 目录树管理 | 是否支持 |  |
|  |  | 限制IP和IP段 客户端访问限制 | 是否支持 |  |
|  |  | 权限设置 （读、写、删、访问等） | 是否支持 |  |
|  |  | 压缩 | 是否支持 |  |
|  |  | 快照 | 是否支持 |  |
|  |  | 协议互通（注3） | 是否支持 |  |
|  |  | 多文件网关分区（注4） | 是否支持 |  |
| 8 | 负载均衡 | 是否支持负载均衡 | 是否支持 |  |
|  |  | 负载均衡实现方式 | 具体描述 |  |
| 9 | 数据管理 | 是否支持数据分不同级别的存储类别 | 是否支持， 如果有，分几级类别 |  |
|  |  | 设置写入策略，指定不同文件根据不同策略写入不同的存储池 | 是否支持 |  |
|  |  | 数据分层：按照时间设置数据可以流动到其他存储池 | 是否支持 |  |
| 10 | 缓冲池 数据池 解耦 | 缓存池和数据池独立部署 | 是否支持 |  |
|  |  | 缓存池和数据池独立扩容 | 是否支持 |  |
| 11 | 利旧纳管 | 纳管利旧原有存储 | 是否支持 |  |
|  |  | 实现方式有哪些 | 具体描述 |  |
| 12 | 回收站功能 | 对象和桶回收站 | 是否支持 |  |
|  |  | 文件回收站 | 是否支持 |  |
| 13 | 审计功能 | 是否支持管理的操作记录 | 是否支持 |  |
| 14 | 告警检测 | 支持告警方式 | 企业微信、邮件、短信、钉钉、其他 |  |
|  |  | 容量预警 | 容量不够了是否支持预警 |  |
|  |  | 硬盘健康度告警 | 是否支持 |  |
|  |  | 网络不稳定告警 | 是否支持 |  |

注：

注1：报价根据授权方式进行填写，三选一，若有其他方式单独填写

注2：服务器的内存的读写缓存。

注:3：协议互通：文件协议存进来，可以属于对象或者大数据协议读出去。

注4：多文件网关分区：如业务网1和业务网2可以单独有自己的域名地址访问存储。

本选型分析表按双面打印，并加盖单位公章。