QLab彩超图像辅助分析软件参数

需求功能描述：用于脏器超声造影及三维及二维心脏结构及功能定量脱机分析，支持DI-COM格式超声动态及静态图像定量分析并导出结果。

软件参数如下

ROI感兴趣区定量：

- 高达 10 个用户自定义的区域

- 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

- 生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式

- 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

SQ心肌应变定量：

- 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析

- 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

IMT血管中内膜厚度自动测量:

- 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

- 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

- 脱机数据可输出

A2DQ自动心功能定量分析：

- 自动二维左心房功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

- 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

A2DQA自动左心房功能定量分析：

提供2D图像上LA的自动和半自动边界检测。生成LA的容积曲线，并根据LA最大和最小体积提供测量值。

3D Auto RV三维自动右室定量分析：

右心室自动三维定量提供了右心室的三维EDV、ESV和EF测量。提供了从三维数据获得的RV直径、TAPSE、FAC和RV二维纵向应变。

导出结果：将结果导出为BMP、TIF、JPG、MOV、WMV 或AVI 格式的文件，以便进一步使用或报告。